DISPOSITIVO WEARABLE DE MEDIDA DE RENDIMIENTO EN DEPORTES DE RAQUETA CON COMUNICACIÓN CON DISPOSITIVO MÓVIL

Diego Pérez Lavarías

Tutor: Marina Alonso Díaz

Cotutor: Salvador Coll Arnau

Trabajo Fin de Grado presentado en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la Universitat Politècnica de València, para la obtención del Título de Graduado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación

Curso 2019-20

Valencia, 3 de junio de 2020

Resumen

Breve resumen entre 150 y 200 palabras.

Resum

La memoria del TFG comença amb un breu resum d’entre 150 i 200 paraules, escrit en castellà, valencià i anglès. Aquestes pàgines van sense numerar.

Abstract

The memory of the TFG begins with a short abstract from 150 to 200 words, writen in Spanish, Valencian and English. These pages are not numbered.

Índice

Capítulo 1.	Introducción	4

1.1	Motivación	4

1.1.1	Deportes de raqueta	4

1.1.2	Tecnología wearable	5

1.2	Objetivos	6

1.3	Metodología	7

Capítulo 2.	Identificación y análisis de posibles soluciones	8

2.1	Posibles soluciones hardware	8

2.1.1	MIKROE-2026 (Hexiwear)	8

2.1.2	SensorTag CC1350STK EU	9

2.1.3	SensorTag CC3200STK - WIFIMK	10

2.1.4	STEVAL-WESU1	10

2.1.5	Tabla comparativa	12

2.2	Posibles soluciones software	13

2.2.1	Android	13

2.2.2	iOS	14

2.2.3	Otros sistemas operativos	15

2.3	Descripción de la solución adoptada	16

2.3.1	Hardware	17

2.3.2	Software	21

Capítulo 3.	Fundamentos teóricos	22

3.1	Medida de la orientación	22

3.1.1	IMU	22

3.1.2	AHRS	23

3.1.3	Filtro de Kalman	23

3.1.4	Algoritmo de Madgwick	24

3.2	Representación de la orientación	25

3.2.1	Ángulos de Euler y ángulos de navegación	25

3.2.2	Gimbal Lock	26

3.2.3	Cuaterniones	27

3.3	Bluetooth Low Energy (BLE)	28

3.3.1	GATT: General Attribute Profile	28

3.3.2	Identificadores UUID	30

Capítulo 4.	Desarrollo de la aplicación	31

4.1	Diagrama de bloques del proyecto	31

4.2	Diagrama de bloques software	31

4.3	Base de datos	33

4.4	Desarrollo software	35

4.4.1	Bloque Usuarios	35

Capítulo 5.	Bibliografía	37

# Introducción

## Motivación

He decidido realizar este proyecto porque reúne varios de mis intereses, el deporte tanto a nivel amateur como más avanzado, y las nuevas tecnologías que incluyen los dispositivos wearables. Además, trabajo con ello poniendo en práctica los conocimientos relacionados con aplicaciones Android y Java y el uso de bases de datos, adquiridos durante los estudios de Grado, profundizando incluso algo más en el análisis de datos.

### Deportes de raqueta

Es un hecho que en los últimos años los deportes de raqueta, en especial el tenis y el pádel se han establecido como una parte muy importante de entre los deportes que ocupan el tiempo de ocio de los habitantes de España. Como podemos observar en la Figura 1.1, el número total de federados entre ambos deportes ronda los 150.000 cada año, a los que hay que sumar todas las personas que lo practican de forma amateur, sin licencia. La mayoría de estos deportistas no tienen a su alcance herramientas con las cuales controlar su técnica ni entrenadores que les ayuden, lo que impacta de forma directa en su rendimiento y puede llegar a provocar muchas lesiones. Este ha sido otro factor importante en mi elección, ya que veo mucho potencial a la existencia de una herramienta de este tipo que sea accesible para ese tipo de gente.

Figura 1.1. Evolución de licencias de tenis y pádel desde 2012. (1)

### Tecnología wearable

La tecnología wearable (“vestible”) trata de dispositivos electrónicos inteligentes incorporados a la vestimenta, como pueden ser accesorios, y que interactúan con el usuario y otros dispositivos.

Aunque su uso principal es el de la monitorización de actividades, esta tecnología tiene una variedad de aplicaciones que viene creciendo los últimos años, a la par que el campo de conocimiento que se tiene sobre ellos.

Su popularidad ha aumentado en los últimos tiempos y para mucha gente se han convertido en un dispositivo tan necesario como podría ser un teléfono móvil (algunos relojes realizan funciones incluso de llamadas y mensajería) y que resultan de gran ayuda en especial en el terreno deportivo, facilitando el acceso a sistemas de monitorización de la actividad deportiva y de magnitudes físicas como la frecuencia cardíaca, claves en análisis de rendimiento y estado físico.

Figura 1.2. Porcentaje de penetración de wearables. (2)

Como podemos observar en la figura 1.2, el porcentaje de penetración de este tipo de dispositivos (porcentaje de gente que ha accedido a ellos, que posee uno al menos) rondaba ya el 30% en varios países en 2019, y con tendencia al alza. Esto hace que sea una tecnología muy interesante pero que está aún por descubrir en su mayor parte. Se puede decir que su papel está limitado, aunque tenga esta presencia emergente no se ha desarrollado del todo.

Según estos datos de la firma GlobalData, esta tecnología aporta hoy en día funcionalidades autónomas poco desarrolladas, pero en los próximos años se estima un crecimiento importante.

Figura 1.3. Previsión de ingresos por venta de wearables (2018-2023). (3)

Como se aprecia en la figura 1.3, se cerró 2019 con unos ingresos de alrededor de 22.000 millones de dólares por venta de dispositivos wearables. Si bien este estudio es previo a la pandemia de 2020, se cree que se puede mantener el crecimiento de ingresos, que se estimaba podría superar los 50.000 millones de dólares en el año 2023.

En este crecimiento tendrán un papel protagonista los smartwatches, que aportarán gran parte de estos ingresos, según indica también este informe.

Esta es la otra razón por la que he elegido este tema para realizar mi trabajo de fin de grado, me gusta estar informado acerca de las nuevas tecnologías y desde hace un tiempo considero los wearables como una tecnología que será muy importante en el futuro.

## Objetivos

El principal objetivo de este trabajo de fin de grado es desarrollar una aplicación en Android que nos permita monitorizar la técnica en el deporte de raqueta realizado para conseguir una mejora de rendimiento y prevención de lesiones en la práctica.

Para ello, se empezará por escoger el dispositivo wearable que se adapte mejor a las necesidades del trabajo o que podamos modificar para conseguir dicha adaptación. Este dispositivo tendrá que permitirnos tomar muestras que puedan ser analizadas para medir los golpes que efectúe el usuario. También habrá que familiarizarse con las funcionalidades de los sensores integrados.

Otra parte de ese objetivo será conocer y entender el protocolo por el cual se conectan el dispositivo wearable y el smartphone con el que manejaremos la app.

El siguiente objetivo será la implementación de los algoritmos adecuados para la medida precisa de las magnitudes físicas que nos interesan, que serán las que nos aporten los sensores de medida inercial del dispositivo: acelerómetro, giroscopio y magnetómetro. El siguiente paso tras medir estas magnitudes físicas será trabajar con ellas para obtener mejores medidas que se puedan relacionar con la calidad de la actividad física realizada, en este caso los golpes que registre el usuario. El proyecto se ha centrado en golpes de tenis.

Por tanto, el funcionamiento de la aplicación se basará en el registro de golpes por parte del usuario, pudiéndose realizar estos registros de forma individual o en una sesión de múltiples golpes, situando la acción más cerca de lo que sería la práctica del deporte.

Con esto, se llevará a cabo el desarrollo de la aplicación cumpliendo todos estos pasos y añadiendo funcionalidades básicas que permitan su uso sin dificultad, como puede ser un sistema de usuarios y ayudas gráficas. Todas las funcionalidades que se implementen se explicarán con detalle dentro del apartado tal.

## Metodología

# Identificación y análisis de posibles soluciones

En este capítulo se analizará las distintas soluciones con las que se podría llevar a cabo el proyecto, tanto de hardware como de software. Se explicarán diferentes herramientas existentes que se podrían utilizar, comparando sus ventajas y sus desventajas.

## Posibles soluciones hardware

A continuación se presentarán los wearables disponibles para participar en este proyecto. Se estudiarán sus componentes, con especial énfasis en su conectividad y en sus módulos de sensores de acelerómetro, giroscopio y magnetómetro.

Se realiza una comparación entre estos diferentes dispositivos.

### MIKROE-2026 (Hexiwear)

El dispositivo de MikroElectronika MIKROE-2026 o Hexiwear (4) es un smartwatch con formato de kit de desarrollo. Ofrece la posibilidad de crear un dispositivo portátil propio compatible con aplicaciones de móvil. Consta de pantalla OLED de 1.1 pulgadas con 6 botones capacitivos. Conexión Micro USB-B para cargar la batería y para desarrollo del software del dispositivo. Su peso es de 40 gramos.

Contiene sensores de frecuencia cardíaca, temperatura, humedad, presión, luz ambiental y medida de orientación.

Figura 2.1. Dispositivo Hexiwear MIKROE-2026

El procesador que integra este dispositivo es un NXP-Kinetis K64 MCU (5), basado en un ARM Cortex-M4:

-	Velocidad de reloj de hasta 120 MHz.

-	Memoria SRAM de 256 KB.

-	Memoria flash de 1 MB.

Para la comunicación, incorpora un procesador NXP-Kinetis KW4x (5), basado en un ARM Cortex-M0+ y que proporciona conectividad BLE (Bluetooth Low Energy).

En cuanto a los sensores que nos interesan para nuestro proyecto, tiene dos apartados: por una parte el FXOS8700CQ, que integra acelerómetro y magnetómetro, y por otra el FXAS21002, que proporciona medidas del giróscopo. Ambos proporcionados por NXP (5).

Como dato interesante, el desarrollo de este dispositivo se llevó a cabo gracias a un proceso de crowdfunding y es un proyecto de código libre.

### SensorTag CC1350STK EU

Se definen como un entorno de desarrollo fácil de usar con un set de herramientas amplio y común para todos los dispositivos, además de una duración de la batería muy buena.

La idea es la de una familia de dispositivos de precio reducido, inalámbricos y con sensores de baja potencia, con los cuales llevar a cabo proyectos de medición de datos, automatización de sistemas del hogar, sistemas de seguridad y alarmas, sistemas de salud inalámbricos, etc.

Estas familias de dispositivos permiten la modificación del software mediante un pack de desarrollo que nos aporta el fabricante.

Sus dimensiones son de 5 x 6.7 x 1.4 cm.

Figura 2.2. Dispositivo SensorTag CC1350. (6)

El microprocesador que incorporan está basado en un ARM Cortex-M3 de 32 bits:

- Velocidad de reloj de hasta 48 MHz.

- Memoria flash de 128 KB.

- Memoria SRAM de 20 KB.

- 8 KB de caché/RAM.

También contienen hasta diez sensores, con los cuales se puede medir magnitudes como temperatura, humedad y presión, junto con el módulo MPU-9250 (7) que se define como controlador de sensores de ultra baja potencia, que permite el uso autónomo, con 20 KB de SRAM y que soporta actualización OTA (Over-the-Air).

La conectividad de este dispositivo se basa en dos sistemas: por una parte permite Bluetooth Low Energy, y por otra añade funcionalidad Sub-1GHz, que consiste en usar una frecuencia inferior, por lo tanto aporta mayor rango y menor potencia.

### SensorTag CC3200STK - WIFIMK

Es un dispositivo parecido a los de la familia anterior. Contiene los mismos sensores y la MPU-9250 de Invensense. La diferencia se encuentra en el procesador que incorpora, que en este caso está basado en un ARM Cortex-M4 de 32 bits:

- Velocidad de reloj de hasta 80 MHz.

- RAM de 256 KB.

También se encuentra una gran diferencia en la comunicación, realizándose en este caso por Wi-Fi (por estándar 802.11 b/g/n), lo que permite el uso de TCP/IP, TLS/SSL, HTTP y otros protocolos de Internet. Esto es útil porque permite la carga directamente a Internet en el caso de que se utilice un servidor web o en la nube para almacenar los datos.

También es diferente en las dimensiones, ya que es algo más pequeño que el dispositivo anterior: 3.2 x 4.2 x 0.8 cm.

Figura 2.3. Dispositivo SensorTag CC3200 (6)

### STEVAL-WESU1

El STEVAL-WESU1 de ST MicroElectronics (8) es un dispositivo pensado para wearable, aplicaciones de medición de datos con un set completo de ejemplos firmware. Es sencillo de programar, mediante el ST-LINK. En este caso contiene cuatro sensores: el IMU habitual más el sensor de presión.

Tiene disponibles apps en iOS y Android que miden y muestran por pantalla el comportamiento de los sensores.

Sus dimensiones son de 3x3.5 cm, y viene en formato de cápsula que se introduce en una correa tipo reloj (incluido en el pack de venta). Peso de 15 gramos.

Figura 2.4. Dispositivo STEVAL-WESU1.

Incorpora un microprocesador STM32L151VEY6 basado en ARM Cortex-M3 de 32 bits:

- Velocidad de reloj de hasta 32 MHz.

- Memoria RAM de 48 KB.

- Memoria Flash de 512 KB.

La comunicación se realiza mediante BLE, gracias al módulo BLUENRG-MS, de acuerdo con Bluetooth 4.1.

Todos los sistemas son de fabricación propia de ST Microelectronics.

La unidad de sensores de orientación no consiste solamente en un módulo como en alguno de los casos anteriores, sino que trata de varios módulos:

- LSM6DS3, que incluye el acelerómetro y el giroscopio, ambos de 3 ejes.

- LIS3MDL, el magnetómetro de 3 ejes también.

- LPS25HB, sensor de presión.

### Tabla comparativa

| Dispositivo | Procesador | Vel. Reloj (MHz) | Conectividad | Dimensiones (cm x cm x cm) | Precio (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hexiwear | NXP-Kinetis K64 MCU | 120 | BLE | Sin datos | 44,1 |
| CC1350STK | ARM Cortex-M3 | 48 | BLE, Sub-1GHz | 5 x 6,7 x 1,4 | 69 |
| CC3200STK | ARM Cortex-M4 | 80 | Wi-Fi | 3,2 x 4,2 x 0,8 | 46,79 |
| STEVAL-WESU1 | ARM Cortex-M3 | 32 | BLE | 3 x 3,5 x 1 | 46,75 |

Tabla 2.1. Comparación de datos de dispositivos

En la tabla comparativa podemos observar que el Hexiwear MIKROE-2026 se sale de la norma, teniendo un procesador diferente fabricado por NXP mientras el resto tiene procesadores de fabricación propia pero basados todos en ARM Cortex. Esto hace que su procesador tenga mayores prestaciones de velocidad.

En cuanto a la conectividad, lo establecido es el Bluetooth de baja energía o BLE, que se ha mostrado como un sistema muy útil para este segmento, como se puede observar en el mercado, donde las empresas más grandes como puede ser Xiaomi lo utilizan en sus dispositivos wearable, las pulseras y relojes de actividad de la gama Amazfit. Aun así, destaca el uso de Wi-Fi en el caso del CC-3200STK, lo cual hace que sea una gran opción para aplicaciones que utilicen un servicio web, ya que se puede cargar los datos directamente a un servidor de este tipo.

Fijándonos en las dimensiones, realmente todas las alternativas son de tamaño contenido, con utilidad de reloj de pulsera. No se han encontrado los datos exactos del Hexiwear, pero el peso es de 40 gramos y se vende con pulsera para usarlo de esa manera, así que se asume que es así también.

Por último, en cuanto a precio, vemos que todas las alternativas se sitúan en el mismo rango de entre 40 y 50 euros, excepto el CC-1350STK, que sube de precio debido a su baja disponibilidad en detrimento de dispositivos más modernos. Cabe recordar que este dispositivo salió en 2016.

También se puede realizar una comparación de los sensores que incorporan los dispositivos.

MIKROE-2026: Incluye una unidad de sensores con dos módulos diferentes, por un lado el acelerómetro y magnetómetro y por otro lado el giróscopo. (4)

- Acelerómetro: FXOS8700CQ

  - Rango de ±2g, ±4g, ±8g.

  - Frecuencia de muestreo de hasta 800 Hz.

- Giróscopo: FXAS21002C

  - Rango de ±250º/s, ±500º/s, ±1000º/s, ±2000º/s.

  - Frecuencia de muestreo de hasta 800 Hz.

- Magnetómetro: FXOS8700CQ

  - Rango de ±1200 µT.

  - Frecuencia de muestreo de hasta 800 Hz.

CC1350STK y CC3200STK: Incluyen el mismo sistema, la MPU-9250, de InvenSense. (7)

- Acelerómetro:

  - Rango de ±2g, ±4g, ±8g, ±16g.

  - Frecuencia de muestreo de hasta 4 KHz.

- Giróscopo:

  - Rango de ±250º/s, ±500º/s, ±1000º/s, ±2000º/s.

  - Frecuencia de muestreo de hasta 1 KHz.

- Magnetómetro:

  - Rango de ±4800 µT.

  - Frecuencia de muestreo de hasta 8 Hz.

STEVAL-WESU1: Dividen sus sensores de orientación en dos módulos, en este caso, el acelerómetro y el giróscopo en uno y el magnetómetro en otro. (8)

- Acelerómetro: LSM6DS3

  - Rango de ±2g, ±4g, ±8g, ±16g.

  - Frecuencia de muestreo de hasta 1.6 KHz.

- Giróscopo: LSM6DS3

  - Rango de ±125º/s, ±245º/s, ±500º/s, ±1000º/s, ±2000º/s.

  - Frecuencia de muestreo de hasta 1.6 KHz.

- Magnetómetro: LIS3MDL

  - Rango de ±400 µT, ±800 µT, 1200 µT, 1600 µT. (9)

  - Frecuencia de muestreo de hasta 1,6 KHz.

Con estos datos, podemos observar que en los tres casos las características son bastante similares, teniendo menos rango y algo menos de frecuencia de muestreo en general el dispositivo MIKROE-2026, y estando las otras dos igualadas. Cabe destacar el acelerómetro de la MPU-9250, ya que en rango y en frecuencia de muestreo es la más alta, y también el magnetómetro del STEVAL-WESU1.

## Posibles soluciones software

En este apartado se describirán los diferentes sistemas operativos móviles que se consideran alternativas para realizar el proyecto.

### Android

Android es el sistema operativo móvil más utilizado en la actualidad (10). Según datos de Google (que lo desarrolla), se utiliza en 2500 millones de dispositivos activos.

Está basado en el Kernel de Linux y su principal característica es la de ser una plataforma de código abierto y de desarrollo libre por parte de cualquier usuario que quiera ser desarrollador.

Su primera versión fue presentada en 2007 y Android 1 (Apple Pie) salió en septiembre de 2008. Se ha ido desarrollando desde entonces, siendo su última versión Android 10, lanzada en septiembre de 2019.

Figura 2.5. Logotipo de Android.

Los componentes principales del sistema son:

- Aplicaciones: escritas en Java o Kotlin principalmente. Implementan los servicios desarrollados para el usuario.

- Marco de trabajo para apps: la arquitectura está diseñada para que la reutilización de los componentes sea sencilla, de forma que una aplicación publique sus capacidades y cualquier otra pueda hacer uso de ellos, siempre de manera segura (según reglas del ‘framework’.

- Bibliotecas: Android incluye un conjunto de características llamado bibliotecas, donde los desarrolladores podrán acceder a esas características para añadirlas a sus aplicaciones. Hay multitud como SQLite, 3D, etc.

- Núcleo Linux: gestiona lo servicios básicos como son la seguridad o la gestión de memoria. Completamente de código abierto.

Con esto, las características que definen a Android son:

- Código libre para el desarrollo de cualquier usuario con programación en Java/Kotlin.

- Catálogo de aplicaciones muy amplio a través de su tienda Google Play Store (gracias a la libertad de desarrollo que aporta el código abierto).

- Diseño adaptable a pantallas de resolución, tamaño y formas muy variables.

- Soporte multimedia y streaming extensos.

- Navegación web mediante el uso de HTML.

- Multitarea real de aplicaciones.

- Conexiones inalámbricas como Wi-Fi, redes celulares y Bluetooth.

- Asistente virtual (Google Assistant).

- Amplia base de usuarios potenciales, válido para todo tipo de gente.

### iOS

iOS es el sistema operativo móvil desarrollado por la empesa estadounidense Apple. Fue originalmente pensado para el iPhone, pero más adelante también usado en tabletas y reproductores de música (iPod). Deriva del sistema operativo de Apple para sus dispositivos sobremesa MacOS, y por tanto es un sistema operativo tipo Unix, uno de los primeros S.O. de código libre creado hace décadas en EEUU.

Figura 2.6. Logotipo de iOS.

Su lanzamiento inicial data de 2007 (iOS 1) y la última versión salió en septiembre de 2019, siendo actualizado constantemente, por última vez en abril de 2020 (iOS 13.4.1). (11)

Es el segundo sistema operativo en número de usuarios. Apple no da datos en su web como hace Google, pero se estima que, a nivel mundial, el número de usuarios de iOS es en torno a un tercio del de Android. Esto situaría este número en cientos de millones de usuarios.

Las características de iOS son similares a las de Android, con la mayor diferencia de la adaptabilidad del sistema y la libertad del código. En este caso, el sistema no se adapta a diferentes dispositivos porque no es libre, solamente lo utiliza Apple para sus terminales. En el resto, funciona de manera similar, con aplicaciones implementadas por desarrolladores mediante Swift, el lenguaje creado por la misma empresa para este medio, y puestas en el mercado mediante la tienda App Store.

También tiene soporte multimedia y streaming, navegación web mediante HTML y un asistente virtual, Siri.

### Otros sistemas operativos

Otros

iOS

Android

Figura 2.7. Mercado de S.O. móviles. (12)

En este gráfico se presentan los datos de cuota de mercado de los sistemas operativos de móvil, a fecha de diciembre de 2019. Como se ha mencionado anteriormente, Android es el sistema más usado de forma amplia, con un 74% del mercado, seguido de iOS con casi un 25%.

En este apartado se presentarán algunos de ellos.

Kai OS

Es un sistema operativo basado en Linux cuyo objetivo es el de acercar lo mejor de los teléfonos móviles inteligentes a dispositivos asequibles. Esto es, se trata de un sistema diseñado para terminales tecnológicamente accesibles, como los que utiliza la gente mayor. Es una plataforma de código libre surgida de la comunidad de Firefox.

Sus principales caracteristicas son similares a las de los sistemas dominantes del mercado, pero orientados a teléfonos no táctiles, con una interfaz totalmente optimizada y necesidades bajas de energía y memoria. Es capaz de funcionar en dispositivos con solamente 256 MB de memoria y con duración de la batería de semanas.

Acerca las aplicaciones y el uso de redes celulares para la conexión a Internet a dispositivos como los que se utilizaban en la pasada década.

Se estima que su cuota de mercado es de un 0,35%. (12)

Figura 2.8. Logotipo de Kai OS. (13)

Otros

El resto de sistemas operativos que se utilizan en la actualidad son sistemas instalados en terminales antiguos que se siguen usando, por comodidad o por no querer cambiar. Por ejemplo, el sistema Windows Phone que fue descontinuado en 2015 tras fracasar en ventas, teniendo máximos de un 3-4% a principios de la década de los 2010.

Otros sistemas aún existentes pero minoritarios son Blackberry OS, Symbian y Nokia OS.

En el futuro se piensa que es posible la irrupción de Huawei con su propio sistema debido a los problemas que hubo en 2019 entre esta empresa y los Estados Unidos, que provocaron que no pudieran acceder al sistema Android como venían haciendo los últimos años (14). De todas maneras, en la fecha en que se realizó esta memoria, el problema seguía en pie y Huawei no había desarrollado todavía su sistema, que teniendo en cuenta que Huawei tiene una cuota de mercado de alrededor del 15% de dispositivos del mundo (15) sería uno de los grandes sistemas del panorama.

## Descripción de la solución adoptada

En este apartado se presentará la solución adoptada para la realización del proyecto y se expondrán las razones que han llevado a esta elección, tanto del hardware como del software.

### Hardware

Se ha decidido elegir el dispositivo STEVAL-WESU1 de ST Microelectronics.

En primer lugar, se ha elegido debido al protocolo de comunicación que incorpora. Se considera que, en vista de que la mayoría de dispositivos wearables del mercado (como los smartwatch de Xiaomi) utilizan BLE para la comunicación con el smartphone que lo acompaña, es coherente utilizar un dispositivo con este tipo de conexión para nuestro proyecto. Con este protocolo, podremos realizar una conexión de bajo rango de distancia (móvil – wearable) y con un consumo de energía mínimo.

Otro motivo por el cual se ha elegido este dispositivo es su tamaño. Se trata de la alternativa con menores dimensiones de entre las que se han considerado para realizar el proyecto. La idea es la de colocar el dispositivo en la muñeca con la que se utiliza la raqueta para poder medir las magnitudes físicas en el golpeo, y un tamaño pequeño y un peso mínimo es algo básico para poder realizar el deporte sin ninguna molestia o intromisión por parte del dispositivo de medición, ya que alterar la técnica de golpeo podría inutilizar la herramienta de análisis y hacer que no sirva de ayuda.

El tercer motivo que se ha tenido en cuenta ha sido los sensores que incorpora. Junto con la IMU de los dispositivos de Texas Instruments, tienen mayor rango que los sensores del Hexiwear, pero hay una gran diferencia en la frecuencia de muestreo de los de TI: su magnetómetro solamente llega hasta los 8 Hz de manera nativa. Los dispositivos de TI nos añaden ese problema, que habría que solucionar mediante la modificación del firmware, mientras que con el STEVAL-WESU1 nos ahorramos este paso y podemos centrarnos desde el inicio en la implementación de nuestro proyecto.

En último lugar, elegimos este dispositivo porque se encuentra disponible en la UPV para su uso inmediato, sin tener que realizar la compra. El precio no se ha considerado demasiado, ya que todos los dispositivos que se han tomado como alternativas presentan un precio semejante, pero la disponibilidad es algo muy apreciado, puesto que poder trabajar desde el principio con el dispositivo facilita esa familiaridad con él de cara a implementar la aplicación.

Detalles técnicos

IMU

Figura 2.9. Diagrama de bloques funcional del dispositivo.

Como observamos en la figura 2.9, este dispositivo tiene 4 bloques funcionales: el Microcontrolador, el sistema de gestión de energía, el módulo de conexión BLE y los sensores. Todos los diagramas e imágenes de este apartado han sido obtenidos del manual (8).

· Microcontrolador

Figura 2.10. Microcontrolador STM32L151VEY6.

Microcontrolador de ultra-baja potencia basado en el ARM Cortex-M3, un estándar en la industria con núcleo de 32 bits, diseñado para aplicaciones de baja potencia. El bajo consumo es clave para aplicaciones de wearables que necesitan iniciarse periódicamente para ejecutar tareas de software.

· Gestión de energía

Figura 2.11. Subsistema de gestión de energía y batería.

Se compone de varios módulos: la batería de ion-litio de 100 mAh, el sistema STNS01 que la carga y el módulo STC3115 que implementa la monitorización del nivel de batería, que se encuentran en el reverso de la placa. En el lado principal encontramos también el conector Micro-USB con el que se carga la batería.

El sistema cargador STNS01 es un cargador lineal para baterías de ion-litio de una celda. En este dispositivo, está configurado como cargador de batería y como switch entre la fuente de energía de la batería y del conector USB. Incluye un LED que nos indica si carga correctamente (color rojo fijo) o si hay problemas (parpadeo).

El módulo STC3115 incluye las funciones hardware de monitorización de SOC (state-of-charge, nivel de batería). Se mide por corriente y voltaje.

· Conexión BLE

Figura 2.12. Módulo BLE.

Se trata de un microprocesador BLE de baja energía, el BLUENRG-MS, implementado de acuerdo con la especificación de Bluetooth v4.1. Puede actuar tanto de maestro como de esclavo en la conexión BLE. Contiene una memoria Flash no volátil.

· Sensores

Figura 2.13. Módulo de sensores.

Integra sensores cuyo funcionamiento es ideal para algoritmos de medición de movimientos en wearables, con capacidades de baja energía y alto rendimiento en cuanto a precisión. Contiene 3 sistemas, de los cuales nos centraremos en dos, los que incluyen los sistemas que nos interesan, dejando aparte el LPS25HB que mide presión.

El LSM6DS3 incluye los sensores de acelerómetro y giróscopo. Son ambos digitales y de 3 ejes o 3D, con un consumo de corriente de 1,25 mA. Los rangos, ya expuestos anteriormente, son:

- Acelerómetro: ±2g, ±4g, ±8g, ±16g.

- Giróscopo: ±125º/s, ±245º/s, ±500º/s, ±1000º/s, ±2000º/s.

La frecuencia de muestreo de ambos es de hasta 1,6 kHz.

El otro sistema sensor es el LIS3MDL, que incluye el magnetómetro, también 3D y digital. Puede ser configurado para generar señales al detectar campo magnético. El rango del magnetómetro es de ±4, ±8, ±12, ±16 gauss, que es igual a ±400 µT, ±800 µT, 1200 µT, 1600 µT (9)

Todos estos módulos van encapsulados en una pequeña caja de plástico que hace la función de corona del reloj. Sumado a esto, en la caja viene una pulsera de goma donde introducir la cápsula y colocarlo en la parte del cuerpo donde se quiera realizar la medición, la muñeca o el tobillo.

Figura 2.14. Cápsula y correa del reloj.

### Software

Se ha elegido el sistema operativo Android para el desarrollo de la apliación que implemente nuestro proyecto.

Se ha elegido por varios motivos. El principal ha sido la característica de este S.O. de ser código libre. Esto hace que la comunidad de desarrolladores sea muy amplia, con mucha documentación accesible en Internet y con un entorno de desarrollo oficial que la misma empresa otorga para cualquiera que quiera introducirse en el desarrollo de apps y con posibilidades para cualquier nivel de usuario, desde el principiante hasta el experto. Personalmente, este es un entorno de desarrollo con el que he trabajado durante el grado, lo que se ha tenido en cuenta ya que estaba familiarizado con él. Eso, sumado al hecho de que se utilice Java (también conocido y usado en el grado) ha provocado esta decisión en mayor medida.

Otro motivo ha sido la cuota de mercado de Android. Como se ha visto en la Figura 2.8, este sistema ocupa tres cuartas partes del mercado de los dispositivos móviles del mundo. Si nos centramos en el panorama nacional, esta predilección de los usuarios por este sistema es aún mayor. Según un informe del Centro Criptológico Nacional (Figura 2.10), en España este sistema alcanza más del 90% del mercado. Esta gran popularidad ha sido importante en la elección de este sistema para nuestro proyecto, ya que tanto a la hora de usarlo como de probarlo, la disponibilidad de un terminal con este S.O. instalado es mucho mayor que uno con iOS.

Figura 2.10. Cuota de mercado de S.O. móviles, España. (16)

Por tanto, se utilizará el entorno de desarrollo Android Studio. La aplicación y sus características se implementarán de forma íntegra en este IDE, que permite tanto la programación (en Java o Kotlin, se usará Java) como el uso de bases de datos SQLite.

Para el uso de Android Studio se utilizará un PC con Windows 10, sistema compatible con este entorno de desarrollo, y un teléfono con Android 9 para realizar las pruebas y testear el uso de la app.

También se ha utilizado la página web draw.io para realizar los esquemas que se incorporen en esta memoria.

# Fundamentos teóricos

En este capítulo se tratarán los fundamentos teóricos sobre los cuales se realizará el proyecto. En primer lugar se explica la medida de la orientación de un cuerpo, después se desarrolla la representación de dicha orientación, y finalmente se verá el protocolo de comunicación mediante el cual se envían dichos datos al dispositivo móvil en el cual se implementa la aplicación.

## Medida de la orientación

A la hora de determinar la orientación de un cuerpo es necesario el uso de unos sensores para obtener ciertos datos que, al combinarlos, orienten este cuerpo en un espacio.

Para nuestro proyecto, destacaremos dos sistemas:

- Unidad de Medición Inercial (IMU)

- Sistemas de Referencia de Actitud y Rumbo (AHRS)

### IMU

Una unidad de medición inercial es un dispositivo electrónico que mide e informa acerca de la velocidad, orientación y fuerzas gravitacionales de un aparato, usando para ello una combinación de acelerómetros y giroscopios.

Normalmente son utilizados en dispositivos como móviles, para los sistemas de navegación donde se requiera este tipo de mediciones y no haya posibilidad de uso de referenncias externas. También se utilizan en sistemas de aviones y naves espaciales para sus maniobras.

Su uso se basa en la detección de la aceleración que mide el sensor, y a su vez los cambios rotacionales detectados por el giróscopo, como el cabeceo (pitch), alabeo (roll) y guiñada (yaw).

Figura 3.1. Cambios rotacionales en un avión.

El problema de este tipo de sistemas es que suelen estar afectados por un error acumulativo. Esto es, como el sistema va agregando los cambios detectados a las posiciones que se han detectado previamente, cualquier error en la medición se va acumulando. Por tanto, con el paso del tiempo y acumulando estos pequeños errores, se encuentra una diferencia cada vez mayor entre la posición real y la que el sistema determina.

### AHRS

Los Sistemas de Referencia de Actitud y Rumbo son otro tipo de sistemas capaces de proporcionar los mismos datos de orientación de la figura 3.1, pero con un cambio respecto de las IMU. En este caso, al uso de acelerómetro y giróscopo se le suma la utilización del magnetómetro. Gracias a este sensor se puede evitar el error acumulativo de las IMU.

El posible problema que puede surgir de usar tantos sensores (3 sensores de 3 ejes cada uno, mínimo) es que se obtienen diversas fuentes y por tanto hay que elegir. Para solventar esto es normal que se utilice un Filtro de Kalman.

### Filtro de Kalman

El Filtro de Kalman es un algoritmo (desarrollado por R. E. Kalman en 1960) cuya utilidad es la de estimar variables de estado no observables partiendo de variables previamente medidas. Para ello, requiere dos tipos de ecuaciones: las que relacionan las variables de estado con las observables (ec. principales) y las que determinan la estructura temporal del estado (ec. de estado).

Las estimaciones del estado se realizan de acuerdo con la dinámica de ellas mismas (dimensión temporal) así como de las mediciones que se van obteniendo (dimensión transversal). Por tanto, la dinámica se resume en:

- Estimar las variables de estado utilizando su misma dinámica (predicción).

- Mejorar esa estimación utilizando la información obtenida en las variables observables (corrección).

Figura 3.2. Ciclo del filtro de Kalman (18)

Un aspecto interesante de este Filtro es su característica de recursividad. La estimación de las variables de estado no requiere que se almacenen los datos anteriores para volverlos a procesar con la llegada de nuevas muestras.

Tiene numerosas aplicaciones, como la guía y navegación de vehículos, especialmente espaciales, además de campos como la econometría y procesado de señal.

### Algoritmo de Madgwick

Este algoritmo trata de un paso más a la idea del Filtro de Kalman para su aplicación en IMU y AHRS. Toma su nombre de su autor, Sebastian O.H. Madgwick (investigador de la Universidad de Bristol) y utiliza el cuaternión como método para representar la orientación. Esto soluciona problemas en la representación que veremos en el apartado siguiente.

Este método nos ofrece buenos resultados gracias a ese uso del cuaternión que hemos comentado y está optimizado para su implementación en microcontroladores de pequeñas prestaciones, además de estar ideado para su uso con AHRS con 9 grados de medición, como es nuestro caso.

Los beneficios que obtenemos de usar este algoritmo son:

- Buena efectividad en aplicaciones con frecuencia de muestreo relativamente baja, como es nuestro caso, donde la frecuencia estará entre los 100 y los 1000 Hz.

- Bajo coste computacional. Requiere solamente 109 operaciones aritméticas en su varianet IMU y 277 en su variante AHRS, que utilizaremos.

- Contiene parámetros que se pueden ajustar para obtener mejores resultados en función del sistema en el que se usará. Concretamente, se puede modificar un parámetro en IMU (periodo de muestreo) y dos en AHRS (el anterior y la beta).

- Es un algoritmo muy usado en este campo y se puede encontrar fácilmente en bibliotecas fiables de Internet, ya que está implementado en muchos sistemas de programación y es de código abierto.

Se utilizará este algoritmo en su variante AHRS, con el mismo periodo de muestreo que utilicemos en los sensores. La beta quedará como parámetro ajustable para obtener el resultado óptimo que buscamos. Este parámetro corresponde con la ganancia del algoritmo, es decir, el tiempo que necesitará para corregir errores. A mayor β, menos errores pero más tiempo necesita para converger.

Figura 3.3. Diagrama de bloques del algoritmo de Madgwick para una implementación AHRS (19)

## Representación de la orientación

Una vez tomados los datos de la orientación del dispositivo, la idea es la de realizar una representación a partir de la cual podamos realizar un análisis de la técnica de golpeo de tenis, como puede ser detectar el golpe que se ha realizado.

Para realizar esta representación, hay que tener en cuenta que no todos los métodos son óptimos. Se van a explicar dos: representación por ángulos de Euler y por cuaterniones.

### Ángulos de Euler y ángulos de navegación

Este tipo de ángulos constituyen un conjunto de tres coordenadas angulares cuya utilidad es la de especificar la orientación de un sistema móvil de ejes ortogonales respecto a otro sistema de ejes ortogonales fijos. Fueron introducidos por Leonhard Euler precisamente para descibir la orientación de un sistema de referencia.

Teniendo dos sistemas de coordenadas (xyz, el móvil y XYZ, la referencia), se puede determinar la posición de uno en términos de otro utilizando tres ángulos (por convención se utilizan los símbolos α, β, γ). Se basa en escoger dos planos, uno en el sistema de referencia (xy) y otro en el triedro rotado (XY). La intersección entre estos dos planos se llama línea de modos, y es lo que se utiliza para definir los tres ángulos, que se pueden observar en la figura 3.3:

- α: Ángulo entre eje x y la línea de nodos.

- β: Ángulo entre el eje z y el Z.

- γ: Ángulo entre la línea de nodos y el eje X.

Figura 3.3. Representación de los ángulos de Euler.

En otras ocasiones se utiliza como línea de nodos dos planos no homólogos (en este caso, xy e YZ, o xy y XZ. Cuando se utiliza este último método, hablamos de ángulos de navegación o Tait-Bryan.

Son los que se usan en navegación espacial y ya han sido nombrados anteriormente en el apartado de Medida de la Orientación. Se trata de los ángulos φ (roll o alabeo), θ (pitch o cabeceo) y ψ (yaw o guiñada), y su uso en un avión puede verse en la Figura 3.1.

En este caso, como ya se ha mencionado, la línea de nodos es la intersección entre los planos coordenados xy e YZ (se puede ver en la figura 3.4), y se definen los ángulos:

- φ: Ángulo entre la línea de nodos y eje Y.

- θ: Ángulo entre el plano xy y eje X.

- ψ: Ángulo entre eje y y línea de nodos.

Figura 3.4. Representación de los ángulos de navegación.

No obstante, este sistema de representación tiene un problema, y se trata del Gimbal Lock.

### Gimbal Lock

El Gimbal Lock (o bloqueo del cardán en castellano) es un problema que aparece en la representación de rotaciones en un sistema cuando se utilizan ángulos de Euler. Consiste en la pérdida de un grado de libertad cuando dos de los ejes se colocan en paralelo (20).

Figura 3.5. Representación del gimbal lock. En la situación A se sitúa perfectamente la orientación del avión, en la situación B tenemos dos ejes en paralelo y se da gimbal lock.

En esta situación, uno de los dos ejes queda dependiente del otro y no puede realizar sus propios movimientos. Para solucionarlo, lo mejor es introducir un método que trate la orientación como un propio valor e incluya un cuarto eje o cardán para mantener el ángulo entre los ejes que se utilizan, impidiendo que se alineen.

Para esto, se introduce el concepto de Cuaternión.

### Cuaterniones

Los cuaterniones son una extensión de los números reales con cuatro dimensiones. Su utilidad en este campo es la de proporcionar una notación matemática para representar las orientaciones y rotaciones de objetos en un espacio tridimensional. Son más sencillos de componer que los Ángulos de Euler y evitan el problema del Gimbal Lock, ya que tienen cuatro ejes.

Normalmente, se representan de la siguiente manera:

q=a+bi+cj+dk                                                           (3.1)

donde a, b, c, d son números reales y i, j, k, son la parte imaginaria del cuaternión.

Los cuaterniones son lo que se llama un cuerpo asimétrico, esto es, parecido a un cuerpo pero no conmutativo en la multiplicación, sin embargo sí que satisfacen el resto de propiedades de un cuerpo.

Son muy útiles en aplicaciones de gráficos por computadora y robótica, así como en navegación.

Figura 3.6. Representación de un cuaternión.

El algoritmo de Madgwick que vamos a utilizar en nuestro proyecto implementa el uso de cuaterniones, por lo tanto evitamos el Gimbal Lock y usamos este sistema. En caso de observar que la representación con cuaterniones es demasiado compleja, hay una forma simple de obtener los Ángulos de Euler a partir de cuaterniones, según obtuvo Madgwick en su informe (19).

ψ=Atan2(2q2q3 - 2q1q4, 2q12 + 2q22 - 1)                                (3.2)

θ=-sin-1(2q2q4 + 2q1q3)	                                                (3.3)

ϕ=Atan2(2q3q4 - 2q1q2, 2q12 + 2q42 - 1)	                                (3.4)

## Bluetooth Low Energy (BLE)

En este apartado se explicará el protocolo de comunicación utilizado para la conexión entre el dispositivo wearable y el smartphone en el que se implementará la aplicación.

Trata de una tecnología de Red de Área Personal (PAN) e inalámbrica, dirigida especialmente a aplicaciones orientadas a la salud, ejercicio físico, seguridad y domótica. Sus orígenes provienen de Nokia en 2006, bajo el nombre Wibree (22) e ideado como una forma de rivalizar con Bluetooth. Finalmente, fue integrado en la especificación de Bluetooth 4.0 en 2009, bajo el nombre de Bluetooth Low Energy.

Su principal característica, como su nombre indica, es la de funcionar con un consumo de energía muy reducido, manteniendo un rango de comunicaciones similar. Utiliza la misma banda de frecuencias que el Bluetooth clásico, la de 2.4 GHz. En cuanto a seguridad, soporta el sistema de cifrado AES. La mayoría de sistemas operativos móviles, así como Windows desde Windows 8, MacOS y Linux ya soportan BLE de forma nativa.

Estas caracteristicas de bajo consumo y soporte nativo en los principales sistemas, así como su bajo coste de implementación, son las que nos han hecho decidirnos a utilizar un dispositivo conectado por BLE para nuestro proyecto.

Entrando más en detalle en su funcionamiento, se observa que esta comunicación se basa en el uso de GATT (23).

### GATT: General Attribute Profile

GATT define el modo en que los dispositivos BLE transfieren datos, utilizando los conceptos de Servicios y Características. La conexión entre dos dispositivos se realiza mediante una estructura de Master - Slave, o Cliente – Servidor. El Servidor o Máster (en este caso el smartphone) podrá conectarse a varios Clientes o periféricos.

Figura 3.7. Topología de red de conexión BLE (23)

Se hace uso de un protocolo de datos llamado ATT (Attribute Protocol), en el cual se almacenan los Servicios, Características y datos relacionados en una tabla de consulta (Lookup Table) simple que usa la menor cantidad de bytes posible. Cada atributo se identifica de forma exclusiva mediante un Identificador Único Universal (UUID), de 128 bits.

Una vez que se ha realizado la conexión dedicada, comienzan las transacciones GATT.

El Máster BLE actuará ahora de Cliente GATT. Esto es, actúa como Máster de la comunicación y decide cúando realiza las peticiones GATT al Servidor situado en el Esclavo de la comunicación BLE.

Figura 3.8. Transacción GATT

Los Servicios incluidos en un dispositivo BLE periférico (en nuestro caso el dispositivo WeSU) como pueden ser los datos de sensores van incluidos todos en Perfiles. Un Perfil incluye varios Servicios, que a su vez incluyen las Características, como se puede ver en la figura 3.9:

Figura 3.9. Estructura de perfiles GATT

Las Características son el concepto de nivel más bajo, donde se encapsulan los datos finales, como datos de sensores. Para identificar una característica, se utilizan Descriptores, que describen el valor de dicha característica.

Adaptándolo a nuestro proyecto, los datos de los sensores de acelerómetro, giróscopo y magnetómetro se encuentran en características, por lo tanto tendremos que acceder al perfil adecuado, buscar el servicio que necesitamos, y encontrar el descriptor que acompaña a la característica de cada sensor. Todo esto, utilizando las UUID, los identificadores de cada objeto. Finalmente, estas características se pasan mediante la conexión BLE utilizando Atributos GATT.

### Identificadores UUID

UUID (Universally Unique Identifier) es un número de 16 bytes utilizado como identificador. El número de posibles UUID es de 1632, por lo que son buenos para dicha utilidad. A la hora de representarlos, lo habitual es hacerlo con 32 dígitos hexadecimales separados en cinco grupos de la forma: 8-4-4-4-12.

Este tipo de identificadores se utiliza en multitud de aplicaciones, desde nuestro caso para identificar los distintos servicios y caracteristicas Bluetooth como en otro tipo de usos tributarios, de bases de datos, etc.

En nuestro proyecto, para acceder a los servicios vamos a necesitar los identificadores de dos servicios diferentes: el servicio de configuración de los sensores (que contiene la caracteristica de acceso a los registros y para configurar el parámetro de frecuencia de muestreo que queremos) y el servicio de lectura de los sensores (que incluye la característica donde se colocan los datos de lectura de los sensores).

Los UUID de dichos servicios se han extraído del manual de usuario del dispositivo WeSU (8) y son los siguientes:

- CONFIG SERVICE: 00000000-000F-11E1-9AB4-0002A5D5C51B

- REGISTER ACCESS: 00000001-000F-11E1-AC36-0002A5D5C51B

- SERVICE SENSORS DATA: 00000001-0001-11E1-9AB4-0002A5D5C51B

- CHARACTERISTIC SENSORS DATA: 00E0-0001-11E1-AC36-0002A5D5C51B

- DESCRIPTOR: 00002902-0000-1000-8000-00805F9B34FB

# Desarrollo de la aplicación

En este capítulo se describirá el desarrollo de la aplicación en la que implementaremos nuestro proyecto, comenzando con el diagrama de bloques en el que nos hemos basado, siguiendo con el diseño de la aplicación y acabando con la descripción del código.

En el Anexo 2 se incluyen las clases y librerías para desarrolladores que se han utilizado en este proyecto.

## Diagrama de bloques del proyecto

Figura 4.1. Esquema general del proyecto

Como vemos en la figura 4.1, la idea del proyecto es tomar los datos en el dispositivo wearable y enviarlos por BLE al smartphone, donde estará la aplicación en la que se implementará el análisis de esos datos.

## Diagrama de bloques software

Figura 4.2. Diagrama de bloques del software

Se ha dividido la implementación en cinco bloques diferenciados.

Al iniciar la aplicación, entramos en el bloque de gestión de usuarios. Nos aparecerá la pantalla de seleccionar un usuario, si es que los hay, y un botón para registar un nuevo usuario. Una vez registrado el usuario, volveremos a la pantalla inicial para seleccionar.

Al seleccionar el usuario deseado, nos lleva al menú principal, donde tendremos disponibles diferentes opciones, tanto propias del usuario (como gestionar los datos o editar el perfil) como de la app (ver el historial del golpes o iniciar el proceso de registrar uno nuevo). Todas estas opciones se llevarán a cabo en este bloque excepto dos: el de registar un golpe y el de ver los detalles de un golpe, al que se puede acceder desde el historial.

El proceso de registro de un nuevo golpe consta de varios pasos, comenzando por la conexión BLE con el wearable, que se lleva a cabo en el siguiente bloque. Desde aquí ya solamente se puede pasar al siguiente bloque o regresar al anterior si hay algún fallo o cancelamos el proceso.

En el bloque de Obtencion y Ajuste ya se procede al registro del golpe, obteniendo los datos de los sensores del dispositivo WeSU, realizando unos pequeños ajustes y conversiones para poder trabajar con ellos más adelante. Cuando acaba este bloque se pasa a los detalles del golpe que se acaba de registrar (en caso de golpe individual) o al menú principal de usuario si es un registro de golpe múltiple.

A continuación, se explicará el funcionamiento y el código de cada uno de los bloques implementados, además de la base de datos creada para el tratamiento de usuarios y golpes.

## Base de datos

La Base de Datos es uno de los componentes del proyecto, y realiza múltiples funciones en la aplicación. Almacena todos los datos que involucran a los usuarios que se creen, así como los golpes que el usuario registre. Para registrar los golpes se toman datos cada 20ms (según hemos elegido la frecuencia de los sensores), por tanto necesitaremos otra tabla que almacene todos los datos que forman un golpe. Esta última la hemos llamado Movimientos, que guarda los datos ya mencionados (datos de sensores del wearable, cada uno con 3 dimensiones), además del identificador Mov y un Timestamp para seguir el orden de los datos almacenados y poder representarlo en una gráfica.

La BD que se ha creado es del tipo SQLite, con lo cual es una base de datos relacional, organizada en tablas con filas (registros) y columnas (campos de cada registro). Uno de estos campos se debe elegir como campo clave. El término relacional implica que se pueden establecer relaciones entre las tablas, concretamente entre un campo de cada tabla. Estas relaciones permiten una mejor organización de los datos almacenados físicamente sin perder información. Pueden ser de tres tipos diferentes: de uno a varios (1-n), de uno a uno (1-1) y de varios a varios (n-n), pero en este proyecto solamente se necesitará el primer tipo. De esta manera, a cada registro de la primera tabla le pueden corresponder varios casos de la segunda.

Se ha utilizado este tipo de base de datos por estar integrado en el software Android Studio, teniendo a nuestra disposición las API que necesitaremos usar en el paquete android.database.sqlite y creando la clase DatabaseSQLHelper.java. En esta clase se define la base de datos, sus tablas y los métodos que se deben utilizar para crear nuevos registros, actualizar los existentes o acceder a la información almacenada.

Esos métodos implementan consultas SQL bastante simples, debido a que nuestra aplicación no necesita una base de datos compleja y se ha optado por realizar una simple para acelerar las operaciones que se realicen.

n

n

1

1

C

C

C

Figura 4.3. Estructura de la base de datos

En la figura 4.3 se observa la estructura de la base de datos que se ha implementado.

Se trata de tres tablas, relacionadas entre sí por identificadores, excepto en el caso de Golpes y Movimientos, que se relacionan por una cadena de texto, que hemos llamado Mov. Este identificador consiste en la fecha del día donde se registra el golpe, en el formato (YYmmDDHHmmss, es decir: año-mes-día, hora-minuto-segundo). Inicialmente no se usaba los segundos, pero eso llevaba a problema cuando se registraban dos golpes dentro del mismo minuto, lo que hacía que los dos golpes se mezclaran y se obtuvieran datos extraños.

La tabla de Usuarios incluye los datos que se introducen al registrarse, es decir, el nombre del usuario, su edad y su brazo dominante (que se tiene en cuenta al detectar el tipo de golpe que se realiza, no salen los mismos datos con un drive con la mano derecha que con la izquierda). También se incluye un identificador que actúa como campo clave de la tabla. El campo clave de una tabla es el que identifica únicamente un registro y no se repetirá, además de cumplir con que tenga el menor tamaño posible.

La tabla de Golpes contiene el identificador Mov con el cual podremos acceder a sus movimientos asociados, así como datos generales de un golpe, como la duración, el usuario que lo ha registrado, el tipo de golpe que se ha detectado y el dispositivo utilizado. Cabe destacar los dos últimos campos, ‘Múltiple’ e ‘Índice’, que se utilizarán cuando se realice el registro múltiple de golpes.

Aparte, se han creado varias clases más para simplificar esta clase DatabaseSQLHelper.java, como son las clases Definitions.java, Usuario.java, Movimiento.java y Golpe.java. Con la primera definimos los nombres de las columnas en variables para poder realizar cambios sin tener que tocar el código SQL, que puede quedar inutilizado por un espacio o una coma mal situada y es más complicado de localizar, al contrario del código Java que sí que avisa al compilarlo (se puede ver un ejemplo en la figura 4.5). Las clases creadas para cada una de las tablas de la base de datos son los lugares donde se implementan los métodos utilizados para acceder a la información almacenada en cada tabla, dejando así la clase principal de la base de datos para los métodos que realizan operaciones de escritura (creación de registros y actualización de campos).

Figura 4.4. Creación de base de datos en Android Studio

Figura 4.5. Ejemplo de la clase Definitions.java

## Desarrollo software

En este apartado se procederá a explicar cada uno de los módulos de los que se compone la aplicación y se han visto en la Figura 4.2.

Es importante mencionar los distintos tipos de clases que se han utilizado. Concretamente son dos: Actividades y Fragments. La mayor diferencia es que los Fragments se utilizan dentro de Actividades para ampliar sus funcionalidades sin tener que crear una nueva Actividad, lo que implicaría salir de la actual, es decir, un Fragment es una clase que se incrusta en una Actividad para completarla.

Asociados a estas clases, tenemos los layouts, que son los contenedores donde crearemos el aspecto de la aplicación. Gestionan los elementos que ponemos, que pueden ser desde bloques de texto hasta imágenes, y establecen el orden y posición entre ellos. Hay varios tipos de layouts, desde los que vienen ya creados y solamente hay que agregar la funcionalidad a cada elemento, hasta los que vienen vacíos completamente. La ventaja de este tipo de objetos es que existen varias formas de editarlos, tanto desde la clase Java mediante código como en el propio objeto, dado que el entorno de desarrollo nos aporta una herramienta gráfica para hacerlo de forma sencilla.

### Bloque Usuarios

Figura 4.6. Estructura del módulo de usuarios.

Es el primer bloque al que se accede al iniciar la aplicación. Consiste en dos partes, una donde vemos los usuarios existentes en la base de datos y seleccionamos el que queremos para iniciar sesión, y otra donde registramos un usuario que se añadirá a la base de datos.

La primera parte, de selección de usuario, se basa en una pantalla donde se van colocando en una lista de botones los usuarios registrados en la base de datos. Al pulsar el deseado, se inicia la actividad de menú. La otra posibilidad es la de pulsar el botón de Registro.

Las clases que se implementan son:

- UsersActivity.java: Contiene el Fragment UsersFragment.java y tiene asociado el layout activity_users.xml. Su utilidad es la de ser el contenedor en el que se irán colocando los usuarios que se creen. Al pulsar uno de estos usuarios, se inicia sesión con él. También contiene el boton de Registrar Usuario, que nos lleva a la Actividad CreateNewUser.

- UsersFragment.java: Tiene dos funcionalidades: por un lado accede a la base de datos y obtiene los datos de los usuarios existentes, y por otra parte crea las pequeñas tarjetas en las que se muestra cada usuario y que funcionan como botones. El layout que utiliza para ello es fragment_users.xml.

El método que se ejecuta al pulsar en un usuario es el siguiente:

Figura 4.7. Método que inicializa la actividad de menú al pulsar un usuario

Observamos la utilización del método putExtra, que se utiliza en Android para el paso de parámetros entre Actividades. En este caso, cogemos los datos de identificador y nombre del usuario elegido y los pasamos a la siguiente actividad para iniciar la sesión.

En cambio, si pulsamos el botón de registro no pasamos ningún parámetro:

Figura 4.8. Método que lanza la actividad de registro

La segunda parte implementada en este bloque es la de registrar un usuario. Trata de una pantalla de registro típica, con campos en los cual se introduce la información, que se escribe en la base de datos al pulsar Aceptar. El campo de Nombre es de texto, el de edad es de número (int) y en cuanto al brazo dominante, se utiliza un Spinner en el que se dan dos opciones (derecho e izquierdo). Se ha hecho así para evitar la introducción de texto no deseado y facilitar el uso más adelante, ya que es un campo que se utiliza.

Las clases que se han implementado son:

- CreateNewUser.java: Actúa de manera similar a la Actividad anterior. Funciona de contenedor del fragment asociado, en el que se implementan las acciones de registrar un nuevo usuario. Su layout activity_new_user.xml contiene el botón de registrar, con el cual se realiza el proceso.

- CreateNewUserFragment.java: Define los campos en los que el usuario pondrá sus datos, y a continuación, al pulsar el botón de registrar en la Actividad CreateNewUser, accede a la base de datos para crear el registro correspondiente. También se reutiliza para el caso de editar perfil, que se explicará más adelante.

Cuando se pulsa el botón de aceptar, se llama a un método implementado en la base de datos para crear un usuario:

Figura 4.9. Método saveUser

Este método crea un objeto de escritura en la base de datos y le inserta el usuario con los datos introducidos. Esto se realiza mediante el método toContentValues, que es donde se encuentra la información del nombre de columna y tipo de atributo que utiliza. Si se intenta introducir un tipo que no concuerde, este método da error y se puede identificar mejor.

Figura 4.10. Método toContentValues

### Bloque Menú

Figura 4.11. Estructura del módulo de menú principal de la app

Este es el módulo en el que nos encontraremos al iniciar sesión con el usuario deseado. Consiste básicamente en un menú en el cual tendremos distintas opciones entre las que elegir. La opción principal que se mostrará es la del botón de registrar un nuevo golpe. La otra opción que se podrá observar es el historial de golpes registrados. Para cambiar entre estos dos, se ha incluido un doble botón, en el cual se activa o una parte del botón u otra. Como ambas opciones se implementan en la actividad principal, que actúa como contenedor, al pulsar un botón se activa la visibilidad de los elementos correspondientes y se desactiva la otra opción.

Cada una de esas dos partes se implementa en su Fragment correspondiente, en ambos casos incluidos en la Actividad MainActivity.java.

- MainActivity.java: Esta actividad, como se ha comentado, funciona como contenedor de los Fragments, pero también se utiliza para implementar el resto de opciones de este Bloque, y que son más simples, ya que se basan en cambios en el perfil registrado en la base de datos.

· Cerrar sesión: Simplemente finaliza esta actividad, con lo que se vuelve a la actividad que la había iniciado.

Figura 4.12. Cierre de sesión

· Borrar perfil/datos de golpes registrados: Es algo más complejo, ya que se crea un diálogo para evitar la pulsación involuntaria. Una vez se asegura la voluntariedad, se llama al método delete, de esta misma actividad, cuyos parámetros de entrada son el ID de usuario y un booleano que indica si se quiere borrar el usuario o los datos. Este método accede a otro método de la base de datos que borra el usuario (deleteUser) o los golpes registrados (deleteMovement).

Figura 4.13. Borrado de registros en base de datos

· Editar perfil: En este caso, se simplifica bastante ya que se accede a una clase ya creada anteriormente, la de creación de perfil. Esta actividad se ha modificado teniendo en cuenta este uso, y por tanto, al enviarle como parámetro un ID de perfil, el código SQL a ejecutar no trata de crear un nuevo registro sino de editar uno ya existente. Este código no se implementa en el método saveUser como en el caso anterior (ver apartado 4.4.1), sino en el método updateUser, cuya diferencia es que ahora hay que buscar el usuario a modificar (operación de lectura) y realizar los cambios (escritura).

Figura 4.14. Método updateUser

Los Fragments que se incluyen en esta actividad son:

- RegisterActivityFragment.java: implementa el botón de registrar una nueva actividad y el interruptor con el cual se seleccionará el modo de registro que se desee, individual o múltiple. El funcionamiento del botón es simple, al pulsarlo se lanza la actividad del siguiente bloque, el de conexión BLE.

Para el funcionamiento del interruptor se ha utilizado el elemento Switch del layout, con lo que tenemos un tipo de botón que estará a ON o OFF, de manera similar al botón doble incluido en MainActivity. Se ha tomado como valor por defecto OFF, con lo que si no se pulsa se hará un registro de un solo golpe, y si se pulsa se realiza un registro múltiple.

Al pulsar el botón, además del lanzamiento del siguiente módulo, se ha implementado el almacenamiento del resultado de este interruptor. Para ello, se ha utilizado SharedPreferences. Mediante esta clase proporcionada por Android, se puede guardar pequeños datos, como preferencias, en la propia aplicación, lo que lo hace ideal para esta tarea, ya que se puede acceder desde cualquier lugar de la propia app. Se almacena en forma de clave-valor.

Figura 4.15. Guardado del valor del interruptor

- RecordsFragment.java: funciona de manera similar a la lista de selección de usuarios (apartado 4.4.1). Se accede a la base de datos para obtener la información almacenada en cada registro de golpe asociado al usuario correspondiente. Con esa información se crean las diferentes entradas y se incluyen en botones, que al pulsarlos nos llevan a ver detalles más específicos de los golpes, que ya sería el módulo de Análisis, que veremos más adelante.

Básicamente, el método loadActivities accede a la BD y toma los datos deseados. Finalmente, los carga en los botones mediante el uso de un Adapter. Concretamente, los datos usados son la fecha del golpe, la duración, el tipo de golpe que se ha detectado y si es parte de una sesión de registro individual o múltiple.

Figura 4.16. Método loadActivities

### Bloque Conexión BLE

Figura 4.17. Estructura del módulo de conexión BLE

Este bloque es donde se lleva a cabo todo el proceso de conexión con el dispositivo wearable. Consiste en varios pasos, pero de cara al usuario solamente se mostrará uno de ellos, el de seleccionar el dispositivo al cual se quiere conectar.

Todo esto se realiza mediante los métodos de la Actividad ActivityScan.java, solamente con la inclusión de un Fragment, DevicesListFragment.java, en el cual se implementa la lista de dispositivos encontrados y a los que se pueda conectar. Adicionalmente, se ha tenido que realizar cambios en el manifiesto de la aplicación, AndroidManifest.xml, ya que es necesario pedirle los permisos al usuario para poder utilizar el Bluetooth y la localización del smartphone, sin los cuales la búsqueda BLE no funciona.

Figura 4.18. Petición de permisos en el Manifiesto

Además de definir estos permisos, han de ser pedidos al usuario de manera explícita en la propia actividad. Por tanto, el inicio de la actividad es la comprobación de que estos servicios están activados y la petición del permiso para poder utilizarlos.

Lo primero a realizar, y siguiendo las directrices de la documentación de Android Developers (ver anexo de documentación), será definir un BluetoothAdapter (representa el propio adaptador del dispositivo, la “radio Bluetooth”) y un BluetoothManager (que controlará el proceso). El Manager se obtiene a través del Adapter. También necesitamos un Scanner para gestionar la búsqueda de dispositivos.

Figura 4.19. Definición de Adapter, Manager y Scanner

Después de esto, el proceso a llevar a cabo será el propio de Bluetooth Low Energy. Esto es, búsqueda de dispositivos, elección de un dispositivo y conexión con el dispositivo elegido.

Búsqueda de dispositivos

Este paso se basa en el uso de un método de la clase leScanCallback. Es lo que obtendremos al ejecutar el método startScan, que ejecutaremos durante 2,5 segundos, tiempo suficiente para mostrar todos los dispositivos cercanos.

Figura 4.20. Inicio del escaneo

Este tipo de clase almacena la información un dispositivo Bluetooth, incluyendo el nombre y la dirección, y es con lo que más adelante realizaremos la conexión. Como se observa en la figura 4.20, al iniciarse esta actividad y comprobarse que está todo activado, se inicia el método startScan, con el parámetro de entrada leScanCallback, que es el método donde realizaremos las comprobaciones correspondientes acerca del dispositivo encontrado: si se ha recibido los datos de forma correcta y si su nombre se adecúa al que buscamos.

Figura 4.21. Método leScanCallback

Elección de un dispositivo

Si todo es correcto, añadimos la entrada a la lista que tenemos de dispositivos y que se muestra por pantalla de la forma habitual, es decir, en la que cada entrada es un botón. En este caso el botón hace que se efectúe la conexión entre el smartphone y el dispositivo wearable elegido.

Para esto, se utiliza un Fragment, DevicesListFragment.java, cuyo funcionamiento es semejante al de la lista de usuarios y al de la lista de golpes, con la única diferencia de que en este caso no se realiza una lectura de la base de datos sino que se recibe un array de dispositivos y se debe crear la lista partiendo de esos datos.

Figura 4.22. Creación de lista de dispositivos

Se crea esta lista utilizando objetos del tipo HashMap, con lo que podemos añadir tanto la dirección MAC del dispositivo wearable como asociarle el propio dispositivo. Esto hace que sea más sencillo realizar la conexión simplemente pulsando en el dispositivo, ya que ese botón ya tiene el objeto BLEDevice que debe ser parámetro de la conexión.

Conexión

Se realiza mediante el método connectBLEDevice. Este método utiliza el BluetoothGatt y su método interno connectGatt. Recibe como parámetro de entrada el dispositivo al que hemos elegido conectarnos.

Una vez que la conexión ha sido exitosa, muestra un mensaje y nos direcciona hacia el siguiente módulo, donde se obtienen los datos de los sensores correspondientes.

Figura 4.23. Conexión mediante Gatt

# Bibliografía

[1] RFET (Real Federación Española de Tenis) y Padel Federación. 2019.

http://www.rfet.es/es_licencias_introduccion.html

https://www.padelfederacion.es/Datos_Federacion.asp?Id=0

[2] Estudio Live Panel, Wavemaker. Noviembre de 2019.

https://www.marketingnews.es/investigacion/noticia/1156101031605/wearables-crece-numero-de-espanoles-tienen-uno.1.html

[3] Estudio de mercado wearable, GlobalData, 12 de febrero de 2020.

https://www.globaldata.com/wearable-tech-is-maturing-but-is-still-out-of-the-mainstream-says-globaldata/

[4] Hexiwear, MikroElektronica, Serbia. Todos los datos extraídos del apartado ‘Hardware’

https://www.mikroe.com/hexiwear

Acelerómetro y Magnetómetro: https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/FXOS8700CQ.pdf

Giróscopo: https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/FXOS8700CQ.pdf

[5] NXP Semiconductors, Países Bajos.

Microprocesador:

https://www.nxp.com/products/processors-and-microcontrollers/armmicrocontrollers/general-purpose-mcus/k-series-cortex-m4/k6x-ethernet/kinetis-k64-120-mhz-256-kb-sram-microcontrollers-mcus-based-on-arm-cortex-m4-core:K64_120

Procesador BLE:

https://www.nxp.com/products/wireless/bluetooth-low-energy/kinetis-kw40z-2-4-ghz-dual-mode-bluetooth-low-energy-and-802-15-4-wireless-radio-microcontroller-mcu-based-on-arm-cortex-m0-plus-core:KW40Z

Sensores:

https://www.nxp.com/products/sensors/motion-sensors/6-axis/digital-motion-sensor-3daccelerometer-2g-4g-8g-plus-3d-magnetometer:FXOS8700CQ

https://www.nxp.com/products/no-longer-manufactured/3-axis-digital-gyroscope:FXAS21002C

[6] SensorTag CC13xx – CC3200, Texas Instruments, EEUU.

http://www.ti.com/product/CC1350

Datasheet: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cc1350.pdf

http://www.ti.com/product/CC3200

Datasheet: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/cc3200.pdf

[7] MPU-9250. Invensense, EEUU.

https://invensense.tdk.com/products/motion-tracking/9-axis/mpu-9250/

Datasheet: https://invensense.tdk.com/wp-content/uploads/2015/02/PS-MPU-9250A-01-v1.1.pdf

[8] STEVAL-WESU1. ST Microelectronics, Suiza.

https://www.st.com/en/evaluation-tools/steval-wesu1.html

Datasheet: https://www.st.com/resource/en/data_brief/steval-wesu1.pdf

Manual de usuario: https://www.st.com/resource/en/user_manual/dm00279614-how-to-use-the-stevalwesu1-stmicroelectronics.pdf

Acelerómetro y Giróscopo: https://www.st.com/resource/en/datasheet/lsm6ds3.pdf

Magnetómetro: https://www.st.com/resource/en/datasheet/lis3mdl.pdf

[9] Los datos vienen en Gauss en el datasheet. Se ha utilizado la conversión 1 Gs = 10-4 T para 	presentar todos los datos en las mismas unidades.

[10] ¿Qué es Android? https://www.android.com/intl/es_es/what-is-android/

Google Inc, EEUU.

[11] Datos y características de iOS. https://www.apple.com/es/ios/ios-13/ Apple Inc, EEUU.

[12] Gráfico propio, datos de StatCounter. Diciembre de 2019.

https://gs.statcounter.com/os-market-share/mobile/worldwide

[13] Kai OS. https://www.kaiostech.com KaiOS Technologies Inc, EEUU.

[14] Problemas entre Huawei y EEUU.

https://rpp.pe/tecnologia/moviles/huawei-esto-es-lo-que-debes-saber-del-caso-huawei-con-google-android-y-estados-unidos-noticia-1198645

[15] Cuota de mercado de smartphones por marca, 2019. 	https://www.counterpointresearch.com/global-smartphone-share/

[16] Informe Anual 2019. Dispositivos y comunicaciones móviles, CCN-CERT

https://www.ccn-cert.cni.es/informes/informes-ccn-cert-publicos/4625-ccn-cert-ia-03-20-informe-anual-2019-dispositivos-y-comunicaciones-moviles-1/file.html

[17] Android Studio. https://developer.android.com/studio/

[18] Documento explicativo Filtro de Kalman.

https://web.archive.org/web/20151123202219/http://www.bccr.fi.cr/06_metodos_cuantitativos/FILTRO%20DE%20KALMAN.pdf

[19] Algoritmo de Madgwick, código libre.

https://x-io.co.uk/open-source-imu-and-ahrs-algorithms/

Informe: https://www.x-io.co.uk/res/doc/madgwick_internal_report.pdf

[20] Vídeo donde se observa el problema del gimbal lock.

https://www.youtube.com/watch?v=N5PDboNJwks

[21] Especificaciones BLE

https://web.archive.org/web/20170310111443/https://www.bluetooth.com/what-is-bluetooth-technology/how-it-works/low-energy

[22] Is Wibree going to rival Bluetooth?, How stuff works, diciembre 2006.

https://electronics.howstuffworks.com/wibree.htm

[23] Introducción a GATT.

https://learn.adafruit.com/introduction-to-bluetooth-low-energy/gatt

[24] UUID.

https://www.bluetooth.com/specifications/assigned-numbers/service-discovery/